OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

REMONT WYBRANYCH POMIESZCZEŃ BIUROWYCH                      W BUDYNKACH „C”; „D” i „H” NA TERENIE UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO                              W KATOWICACH, PRZY UL.MEDYKÓW 14.

Opracował inż. Witold Łuczak

MAJ 2016 r.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

I.I. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Remont wybranych pomieszczeń biurowych w budynkach „C”; „D” i „H” na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach, przy ul. Medyków 14.

I.II. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

I.III. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Remont wybranych pomieszczeń biurowych w budynkach „C”; „D” i „H” na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach, przy ul. Medyków 14.

I.IV. Szczegółowy zakres prac remontowych:

Pomieszczenie nr: NP 020 (poziom – 1) budynek „D” - rysunek nr 1

Zakres prac remontowych: Demontaż wykładziny podłogowej i drewnianych cokołów. Zeskrobanie starej powłoki malarskiej na ścianach i suficie. Uzupełnienie drobnych ubytków tynku. Gruntowanie ścian i sufitu. Rozebranie okładziny ściennej z płytek przy umywalce. Demontaż drzwi między pomieszczeniami NP020 a NP021. Zamurowanie otworu drzwiowego między pomieszczeniami NP020 a NP021.Tynkowanie zamurowanego otworu drzwiowego po obu stronach. Demontaż umywalki, baterii umywalkowej oraz lustra. Wykonanie gładzi gipsowej wraz z montażem narożników aluminiowych na krawędziach ścian, ościeży okiennych i drzwiowych. Wykonanie nowego fartucha z płytek ceramicznych przy umywalce. Wykonanie wylewki samopoziomującej na podłodze. Wykonanie posadzki z wykładziny PCV wraz z jej wywinięciem 10 cm na ściany. Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi. Malowanie grzejnika i rur c.o. farbą olejną. Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej. Dostawa i montaż syfonu umywalkowego. Dostawa i montaż baterii umywalkowej. Montaż umywalki. Dostawa i montaż lustra przy umywalce.

Pomieszczenie nr: NP 021 (poziom – 1) budynek „D” - rysunek nr 1

Zakres prac remontowych: Demontaż wykładziny podłogowej i drewnianych cokołów. Zeskrobanie starej powłoki malarskiej na ścianach i suficie. Uzupełnienie drobnych ubytków tynku. Gruntowanie ścian i sufitu. Rozebranie okładziny ściennej z płytek przy umywalce. Demontaż umywalki, baterii umywalkowej oraz lustra. Wykonanie gładzi gipsowej wraz z montażem narożników aluminiowych na krawędziach ścian, ościeży okiennych i drzwiowych. Wykonanie nowego fartucha z płytek ceramicznych przy umywalce. Wykonanie wylewki samopoziomującej na podłodze. Wykonanie posadzki z wykładziny PCV wraz z jej wywinięciem 10 cm na ściany. Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi. Malowanie grzejnika i rur c.o. farbą olejną. Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej. Dostawa i montaż syfonu umywalkowego. Dostawa i montaż baterii umywalkowej. Montaż umywalki. Dostawa i montaż lustra przy umywalce.

Pomieszczenie nr: MLB 01 (parter) budynek „D” - rysunek nr 2

Zakres prac remontowych: Zeskrobanie starej powłoki malarskiej na ścianach i suficie. Uzupełnienie drobnych ubytków tynku. Gruntowanie ścian i sufitu. Wykonanie gładzi gipsowej wraz z montażem narożników aluminiowych na krawędziach ścian, ościeży okiennych i drzwiowych. Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi.

Pomieszczenie nr: MLB 02 (parter) budynek „D” - rysunek nr 2

Zakres prac remontowych: Zeskrobanie starej powłoki malarskiej na ścianach i suficie. Uzupełnienie drobnych ubytków tynku. Gruntowanie ścian i sufitu. Wykonanie gładzi gipsowej wraz z montażem narożników aluminiowych na krawędziach ścian, ościeży okiennych i drzwiowych. Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi.

Pomieszczenie nr: MLB 03 (parter) budynek „D” - rysunek nr 2

Zakres prac remontowych: Zeskrobanie starej powłoki malarskiej na ścianach i suficie. Uzupełnienie drobnych ubytków tynku. Gruntowanie ścian i sufitu. Wykonanie gładzi gipsowej wraz z montażem narożników aluminiowych na krawędziach ścian, ościeży okiennych i drzwiowych. Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi.

Pomieszczenie nr: Korytarz przy pomieszczeniach MLB 01;02;03 (parter) budynek „D” - rysunek nr 2

Zakres prac remontowych: Zeskrobanie starej powłoki malarskiej na ścianach i suficie. Uzupełnienie drobnych ubytków tynku. Gruntowanie ścian i sufitu. Wykonanie gładzi gipsowej wraz z montażem narożników aluminiowych na krawędziach ścian, ościeży drzwiowych. Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi. Demontaż wystającej rury Ø 32 z podłogi. Wyrównanie fragmentu podłogi po wyciętej rurze. Wklejenie fragmentu wykładziny PCV w miejscu po wyciętej rurze - 0,20 m2.

Pomieszczenie nr: 188 (1 piętro) budynek „C” - rysunek nr 3

Zakres prac remontowych: Zeskrobanie starej powłoki malarskiej na ścianach i suficie. Gruntowanie ścian i sufitu. Wykonanie gładzi gipsowej wraz z montażem narożników aluminiowych na krawędziach ścian, ościeży okiennych i drzwiowych. Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi. Malowanie grzejnika i rur c.o. farbą olejną. Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej. Dostawa i montaż progu „L”.

Pomieszczenie nr: 189 (1 piętro) budynek „C” - rysunek nr 3

Zakres prac remontowych: Zeskrobanie starej powłoki malarskiej na ścianach i suficie. Gruntowanie ścian i sufitu. Wykonanie gładzi gipsowej wraz z montażem narożników aluminiowych na krawędziach ścian, ościeży okiennych i drzwiowych. Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi. Malowanie grzejnika i rur c.o. farbą olejną. Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej.

Pomieszczenie nr: PP 131 (1 piętro) budynek „H” - rysunek nr 4

Zakres prac remontowych: Zeskrobanie starej powłoki malarskiej na ścianach i suficie. Gruntowanie ścian i sufitu. Dostawa i montaż drzwi wraz z ościeżnicą między pomieszczeniami PP131 a korytarzem. Demontaż fragmentu okładziny ściennej z boazerii. Wykonanie okładziny ściennej z płyt g-k na stelażu w miejscu po rozebranej okładzinie z boazerii. Wykonanie gładzi gipsowej wraz z montażem narożników aluminiowych na krawędziach ścian i ościeży drzwiowych w pom PP 131 oraz na fragmencie ściany z płyt g-k po zdemontowanej boazerii. Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi w pom PP 131 oraz na fragmencie ściany z płyt g-k po zdemontowanej boazerii. Dostawa i montaż odboju z PCW np. C/S. na fragmencie ściany z płyt g-k po zdemontowanej boazerii. Malowanie grzejnika i rur c.o. farbą olejną.

Pomieszczenie nr: PP 131a (1 piętro) budynek „H” - rysunek nr 4

Zakres prac remontowych: Demontaż wykładziny podłogowej. Zeskrobanie starej powłoki malarskiej na ścianach i suficie. Uzupełnienie drobnych ubytków tynku. Gruntowanie ścian i sufitu. Rozebranie okładziny ściennej z płytek przy umywalce. Demontaż umywalki, baterii umywalkowej oraz lustra. Wykonanie gładzi gipsowej wraz z montażem narożników aluminiowych na krawędziach ścian, ościeży okiennych i drzwiowych. Wykonanie nowego fartucha z płytek ceramicznych przy umywalce. Wykonanie wylewki samopoziomującej na podłodze. Wykonanie posadzki z wykładziny PCV wraz z jej wywinięciem 10 cm na ściany. Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi. Malowanie grzejnika i rur c.o. farbą olejną. Dostawa i montaż syfonu umywalkowego. Dostawa i montaż baterii umywalkowej. Montaż umywalki. Dostawa i montaż lustra przy umywalce.

Pomieszczenie nr: PP 131b (1 piętro) budynek „H” - rysunek nr 4

Zakres prac remontowych: Zeskrobanie starej powłoki malarskiej na ścianach i suficie. Gruntowanie ścian i sufitu. Wykonanie gładzi gipsowej wraz z montażem narożników aluminiowych na krawędziach ścian, ościeży okiennych i drzwiowych. Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi. Malowanie grzejnika i rur c.o. farbą olejną.

Pomieszczenie nr: PP 131c (1 piętro) budynek „H” - rysunek nr 4

Zakres prac remontowych: Demontaż wykładziny podłogowej. Zeskrobanie starej powłoki malarskiej na ścianach i suficie. Gruntowanie ścian i sufitu. Rozebranie okładziny ściennej z płytek przy umywalce. Demontaż umywalki, baterii umywalkowej oraz lustra. Wykonanie gładzi gipsowej wraz z montażem narożników aluminiowych na krawędziach ścian, ościeży okiennych i drzwiowych. Wykonanie posadzki z wykładziny PCV wraz z jej wywinięciem 10 cm na ściany. Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi. Malowanie grzejnika i rur c.o. farbą olejną.

Pomieszczenie nr: PP 132 (1 piętro) budynek „H” - rysunek nr 5

Zakres prac remontowych: Zeskrobanie starej powłoki malarskiej na ścianach i suficie. Uzupełnienie drobnych ubytków tynku. Gruntowanie ścian i sufitu. Rozebranie okładziny ściennej z płytek przy umywalce. Demontaż umywalki, baterii umywalkowej oraz lustra. Wykonanie gładzi gipsowej wraz z montażem narożników aluminiowych na krawędziach ścian, ościeży okiennych i drzwiowych. Wykonanie nowego fartucha z płytek ceramicznych przy umywalce. Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi. Malowanie grzejnika i rur c.o. farbą olejną. Malowanie dwustronne drzwi z pom PP 132 na korytarz. Dostawa i montaż odboju z PCW np. C/S. na ścianie. Dostawa i montaż narożnika z PCW np. C/S. na ścianie. Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej. Dostawa i montaż syfonu umywalkowego. Dostawa i montaż baterii umywalkowej. Montaż umywalki. Dostawa i montaż lustra przy umywalce.

Pomieszczenie nr: PP 132a (1 piętro) budynek „H” - rysunek nr 5

Zakres prac remontowych: Zeskrobanie starej powłoki malarskiej na ścianach i suficie. Gruntowanie ścian i sufitu. Wykonanie gładzi gipsowej wraz z montażem narożników aluminiowych na krawędziach ścian, ościeży okiennych i drzwiowych. Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi. Malowanie grzejnika i rur c.o. farbą olejną. Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej.

Pomieszczenie nr: PP 132b (1 piętro) budynek „H” - rysunek nr 5

Zakres prac remontowych: Zeskrobanie starej powłoki malarskiej na ścianach i suficie. Gruntowanie ścian i sufitu. Rozebranie okładziny ściennej z płytek przy umywalce. Demontaż umywalki, baterii umywalkowej oraz lustra. Wykonanie gładzi gipsowej wraz z montażem narożników aluminiowych na krawędziach ścian, ościeży okiennych i drzwiowych. Wykonanie nowego fartucha z płytek ceramicznych przy umywalce. Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi. Malowanie grzejnika i rur c.o. farbą olejną. Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej. Dostawa i montaż syfonu umywalkowego. Dostawa i montaż baterii umywalkowej. Montaż umywalki. Dostawa i montaż lustra przy umywalce.

Pomieszczenie nr: PP 105 (1 piętro) budynek „H” - rysunek nr 6

Zakres prac remontowych: Demontaż wykładziny podłogowej. Zeskrobanie starej powłoki malarskiej na ścianach i suficie. Uzupełnienie drobnych ubytków tynku. Gruntowanie ścian i sufitu. Wykonanie gładzi gipsowej wraz z montażem narożników aluminiowych na krawędziach ścian, ościeży okiennych i drzwiowych. Wykonanie wylewki samopoziomującej na podłodze. Wykonanie posadzki z wykładziny PCV wraz z jej wywinięciem 10 cm na ściany. Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi. Malowanie grzejnika i rur c.o. farbą olejną. Malowanie ościeżnicy drzwiowej farbą olejną. Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej.

Pomieszczenie nr: PP 106 (1 piętro) budynek „H” - rysunek nr 6

Zakres prac remontowych: Zeskrobanie starej powłoki malarskiej na ścianach i suficie. Gruntowanie ścian i sufitu. Demontaż drzwi między pomieszczeniami PP106 a PP107. Zamurowanie otworu drzwiowego między pomieszczeniami PP106 a PP107.Tynkowanie zamurowanego otworu drzwiowego po obu stronach. Wykonanie gładzi gipsowej wraz z montażem narożników aluminiowych na krawędziach ścian, ościeży okiennych i drzwiowych. Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi. Malowanie grzejnika i rur c.o. farbą olejną. Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej. Dostawa i montaż baterii umywalkowej.

Pomieszczenie nr: PP 107 (1 piętro) budynek „H” - rysunek nr 6

Zakres prac remontowych: Demontaż wykładziny podłogowej. Zeskrobanie starej powłoki malarskiej na ścianach i suficie. Gruntowanie ścian i sufitu. Wykonanie gładzi gipsowej wraz z montażem narożników aluminiowych na krawędziach ścian, ościeży okiennych i drzwiowych. Wykonanie wylewki samopoziomującej na podłodze. Wykonanie posadzki z wykładziny PCV wraz z jej wywinięciem 10 cm na ściany. Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi. Malowanie grzejnika i rur c.o. farbą olejną. Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej. Dostawa i montaż baterii umywalkowej.

Pomieszczenie nr: 037a (parter) budynek „C” - rysunek nr 7

Zakres prac remontowych: Zeskrobanie starej powłoki malarskiej na ścianach i suficie. Gruntowanie ścian i sufitu. Wykonanie gładzi gipsowej wraz z montażem narożników aluminiowych na krawędziach ścian, ościeży okiennych i drzwiowych. Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi. Malowanie grzejnika i rur c.o. farbą olejną.

Pomieszczenie nr: 044 (parter) budynek „C” - rysunek nr 8

Zakres prac remontowych: Demontaż okładziny podłogowej z paneli. Wykonanie wylewki samopoziomującej na podłodze. Wykonanie posadzki z wykładziny PCV wraz z jej wywinięciem 10 cm na ściany. Malowanie grzejnika i rur c.o. farbą olejną.

I.V. Wymagania i parametry jakie powinny spełniać dostarczone materiały.

Drzwi wewnętrzne:

Wykonawca niniejszego zamówienia dostarczy i zamontuje kompletną stolarkę drzwiową spełniającą następujące wymagania:

- drewniane drzwi płytowe laminowane pełne jednoskrzydłowe

- konstrukcja skrzydła: wypełnienie płytą wiórową otworową wzmocnioną wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, rama i wypełnienie skrzydła dwustronnie obłożone płytą HDF;

- pokrycie skrzydła: okleina CPL HQ o gr. 0,2 mm

- ościeżnica z materiału MDF okleinowana

- klamka: ze stali nierdzewnej z rozetą na wkładkę patentową

- zamek: dostosowany pod wkładkę patentową

- wkładka patentowa z 4 kluczami

Szerokość i kierunek otwierania drzwi do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wykładzina podłogowa:

Wykonawca niniejszego zamówienia dostarczy i ułoży w pomieszczeniach wykładzinę podłogową spełniającą następujące wymagania:

Wykładzina obiektowa kompaktowa homogeniczna PCV, wzmocniona utwardzonym poliuretanem PUR, spełniająca normę PN EN 649, klasa użytkowa 34 i 43, grubość całkowita EN 685 – 2 mm, ciężar całkowity EN 430 – 3000 g/m2, ścieralność EN 660-2 Grupa T, wgniecenie EN 433 < 0,03 mm, antypoślizgowość DIN 51130 R9, ognioodporność EN 13501-1 klasa BfI s1.

Wykonawca po zakończeniu niniejszego zamówienia przekaże Zamawiającemu wszelkie  dokumenty dotyczące użytych materiałów i wyposażenia tj. atesty higieniczne, aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodności itp.

Kolorystyka ścian, drzwi i wykładzin podłogowych do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania harmonogramu i uzgodnienia terminu rozpoczęcia prac remontowych z poszczególnymi użytkownikami pomieszczeń.

II. OCZEKIWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA  ROBÓT  – 2 m-ce od momentu przekazania Wykonawcy terenu robót.