D/ZP/381/155B/12

Załącznik nr 9

Formularz wymagań, które musi spełniać oferowany sprzęt AV

Matryca modułowa

Typ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

| Lp | Wymagane | Oferowane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tak/nie | Parametry/opis |
| 1 | przystosowana do wypełniania jej kartami wejść i wyjść przez co możliwość zbudowania systemu dokładnie pod wymagania systemu (architektura modułowa); umożliwia podłączenie do 16 sygnałów wejściowy i 16 sygnałów wyjściowych poprzez dedykowane karty |  |  |
| 2 | zapewnia transmisję sygnału 1920x1200/1080p na odległość: a. do 100m dla okablowania FTP kat7 b. do 300 dla pojedynczego włókna światłowodu wielomodowego c. do 12.000 m dla pojedynczego włókna światłowodu jednomodowego |  |  |
| 3 | ma wbudowany przełącznik Ethernet i Port LAN Gigabit |  |  |
| 4 | pracuje bez kompresji sygnałów |  |  |
| 5 | umożliwia detekcję i wyświetlanie informacji na temat sygnałów wejściowych |  |  |
| 6 | ma sterowanie zdalne poprzez LAN |  |  |
| 7 | ma możliwość instalacji kart wejść umożliwiających podłączania sygnałów analogowych cyfrowych: composite wideo, s-wideo, component wideo, RGBHV, SDI, HD-SDI, DVI, HDMI, Display Port, analogowe stereo audio, cyfrowe wielokanałowe audio |  |  |
| 8 | ma konwersję wszystkich sygnałów wejściowych do postaci HDMI |  |  |
| 9 | ma możliwość odbierania i transmitowania sygnałów po skrętce i światłowodzie |  |  |
| 10 | obsługuje rozdzielczości sygnałów do 1920x1200 i 1080p/60 włącznie w tym 3D i Deep Color |  |  |
| 11 | jest kompatybilna z HDCP |  |  |
| 12 | ma system szybkiego przełączania sygnałów cyfrowych (stała autoryzacja HDCP) |  |  |
| 14 | ma zarządzanie EDID, CEC |  |  |
| 15 | ma transmisję sygnałów sterowniczych: IR, RS-232, CEC |  |  |
| 16 | ma transmisję Ethernet na potrzeby urządzeń, które potrzebują połączenia LAN (access pointy, monitory, inne) |  |  |
| 17 | ma tylko jeden adres IP dla całego systemu dystrybucji |  |  |
| 18 | ma wbudowany przełącznik USB-HID |  |  |
| 19 | ma możliwość konfiguracji: przez narzędzia diagnostyczne dostępne z poziomu panelu frontowego urządzenia lub z użyciem dedykowanego software’u |  |  |

Karta wejściowa cat7:

Typ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

| Lp | Wymagane | Oferowane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tak/nie | Parametry |
| 1 | jest kompatybilna z matrycą sygnałową |  |  |
| 2 | ma wejście "skrętkowe" do podłączenia transmitera sygnałowego |  |  |
| 3 | ma port wejściowy POE |  |  |
| 4 | ma wyjście HDMI |  |  |

Karta wejściowa FO:

Typ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

| Lp | Wymagane | Oferowane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tak/nie | Parametry |
| 1 | jest kompatybilna z matrycą sygnałową |  |  |
| 2 | ma wejście DVI |  |  |
| 3 | ma lokalne wyjście HDMI, wyjście audio |  |  |
| 4 | Ma Lokalny port USB HID |  |  |

Karta wejściowa video:

Typ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

| Lp | Wymagane | Oferowane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tak/nie | Parametry |
| 1 | jest kompatybilna z matrycą sygnałową |  |  |
| 2 | ma wejście 3xBNC (Composite video, s-video, component video) |  |  |
| 3 | ma wejście audio stereo |  |  |
| 4 | lokalne wyjście HDMI |  |  |

Karta wyjściowa FO/HDMI

Typ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

| Lp | Wymagane | Oferowane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tak/nie | Parametry |
| 1 | jest kompatybilna z matrycą sygnałową |  |  |
| 2 | ma wejście 3xBNC (Composite video, s-video, component video) |  |  |
| 3 | ma wejście audio stereo |  |  |
| 4 | lokalne wyjście HDMI |  |  |

Karta wyjściowa kat7:

Typ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

| Lp | Wymagane | Oferowane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tak/nie | Parametry |
| 1 | jest kompatybilna z matrycą sygnałową |  |  |
| 2 | Ma cztery wyjścia „skrętkowe” kat7 do podłączenia odbiorników sygnałowych i dwa wyjścia lokalne HDMI |  |  |

Transmiter sygnałowy kat7

Typ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

| Lp | Wymagane | Oferowane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tak/nie | Parametry |
| 1 | ma wbudowany przełącznik sygnałowy |  |  |
| 2 | ma wejście analogowe RGB (możliwość podłączenia sygnałów RGBHV, component wideo, s-wideo, composite wideo) i audio |  |  |
| 3 | ma wejście cyfrowe HDMI (możliwość podłączenia sygnałów HDMI, DVI-D, Display Port Multimode) |  |  |
| 4 | ma wyjście "skrętkowe" - transmisja sygnału do kart wejściowych matrycy |  |  |
| 5 | umożliwia transmisję za pomocą pojedynczego przewodu skrętkowego CAT7 na odległość do 100m (dla rozdzielczość 1920x1200/1080p) |  |  |
| 6 | ma wyście lokalne HDMI |  |  |
| 7 | obsługuje rozdzielczości sygnałów do 1920x1200 i 1080p/60 włącznie |  |  |
| 8 | ma detekcję i raportowanie na temat parametrów sygnałów wejściowych |  |  |
| 9 | jest kompatybilny z HDCP |  |  |
| 10 | ma zarządzanie EDID, kontrola CEC |  |  |
| 11 | ma port LAN |  |  |
| 12 | udostępnia port sieci LAN, w której pracuje matryca oraz port USB |  |  |
| 13 | jest Wyposażony w port USB-HID |  |  |

Odbiornik sygnałowy kat7:

Typ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

| Lp | Wymagane | Oferowane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tak/nie | Parametry |
| 1 | odbiera sygnały transmitowane po skrętce kat7 |  |  |
| 2 | ma wbudowany skaler wizyjny zapewniający optymalne dostosowanie sygnału do parametrów znamionowych wyświetlacza |  |  |
| 3 | obsługuje rozdzielczości sygnałów do 1920x1200 i 1080p/60 włącznie |  |  |
| 4 | jest kompatybilny z HDMI |  |  |
| 5 | ma zarządzanie EDID, kontrola CEC |  |  |
| 6 | ma porty: 2xIR, RS-232, przekaźniki |  |  |
| 7 | udostępnia port sieci LAN, w której pracuje matryca oraz port USB |  |  |
| 8 | skalowalny zoom umożliwiający stworzenia ściany wideo 2x2, 3x2, 3x3, 4x3 i 4x4 |  |  |

Transmiter sygnałowy FO:

Typ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

| Lp | Wymagane | Oferowane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tak/nie | Parametry |
| 1 | ma wbudowany przełącznik sygnałowy |  |  |
| 2 | Ma dwa wejścia: analogowe RGB (możliwość podłączenia sygnałów RGBHV, component wideo, s-wideo, composite wideo) i audio, cyfrowe HDMI (możliwość podłączenia sygnałów HDMI, DVI-D, Display Port Multimode). |  |  |
| 3 | ma wyjście lokalne HDMI |  |  |
| 4 | obsługuje rozdzielczości sygnałów do 1920x1200 i 1080p/60 włącznie |  |  |
| 5 | realizuje transmisję za pomocą pojedynczego włókna światłowodowego na odległość do 300m (dla rozdzielczość 1920x1200/1080p) |  |  |
| 6 | ma możliwość detekcji i raportowanie na temat parametrów sygnałów wejściowych |  |  |
| 7 | jest kompatybilny z HDCP |  |  |
| 8 | ma zarządzanie EDID, kontrola CEC |  |  |
| 9 | ma porty LAN |  |  |
| 10 | udostępnia port sieci LAN, w której pracuje matryca oraz port USB |  |  |
| 11 | jest wyposażony w port USB-HID |  |  |

Odbiornik sygnałowy FO:

Typ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

| Lp | Wymagane | Oferowane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tak/nie | Parametry |
| 1 | odbiera sygnały transmitowane po światłowodzie |  |  |
| 2 | obsługuje rozdzielczości sygnałów do 1920x1200 i 1080p/60 włącznie |  |  |
| 3 | jest kompatybilny z HDCP |  |  |
| 4 | ma zarządzanie EDID, kontrola CEC |  |  |
| 5 | ma porty: 2x IR, RS-232, przekaźniki, LAN |  |  |
| 6 | ma wyjście HDMI |  |  |
| 7 | udostępniać port sieci LAN, w której pracuje matryca |  |  |

Aplikacja graficzna do obsługi systemu sterowania z poziomu komputera

Typ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

| Lp | Wymagane | Oferowane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tak/nie | Parametry |
| 1 | możliwość użytkowania aplikacji bez konieczności wykupu licencji |  |  |
| 2 | możliwość przygotowania dowolnej interaktywnej grafiki |  |  |
| 3 | możliwość umieszczenia aplikacji na sterowniku i dostęp zdalny przez przeglądarkę internetową |  |  |
| 4 | możliwość umieszczenie aplikacji w wersji EXE na dowolnym komputerze z systemem operacyjnym Windows |  |  |
| 5 | możliwość umieszczenia aplikacji na komputerach z systemem operacyjnym Mac® bez konieczności instalowania dodatkowych programów i emulatorów środowiska Windows |  |  |
| 6 | możliwość kontrolowania kilku sterowników z jednego panelu, pozwalająca na dalszą rozbudowę systemu |  |  |

Rozdzielacz HDMI – ektraktor/embeder audio

Typ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

| Lp | Wymagane | Oferowane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tak/nie | Parametry |
| 1 | ma wbudowany rozdzielacz HDMI, wejście HDMI, dwa wyjścia HDMI |  |  |
| 2 | ma wyjście audio: 1x analogowe, 1x SPDIF |  |  |
| 3 | obsługuje rozdzielczości sygnałów do 1920x1200 i 1080p/60 Deep Color i 3D włącznie oraz audio 7.1 |  |  |
| 4 | realizuje ekstrakcję audio z HDMI na wyjścia: analogowe audio i SPDIF |  |  |
| 5 | jest kompatybilny z HDCP |  |  |
| 6 | ma zarządzanie EDID |  |  |
| 7 | funkcja audio Embeder - dołączanie sygnału audio (1x optyczne lub 1x SPDIF) do HDMI do sygnału HDMI |  |  |
| 8 | wejście audio: 1x optyczne, 1x SPDIF |  |  |

Downconverter

Typ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

| Lp | Wymagane | Oferowane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tak/nie | Parametry |
| 1 | ma porty wejściowe: DVI-D, RGB/YPbPr |  |  |
| 2 | ma wyjścia: Composite video, S-video, Component video |  |  |
| 3 | wejście DVI-D obsługuje rozdzielczości: PC do 1920x1200, HDTV do 1080p/60 |  |  |
| 4 | dostępne standardy: NTSC, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM |  |  |
| 5 | ma detekcję rozdzielczości sygnału przychodzącego |  |  |
| 6 | ma możliwość ustawienia parametrów sygnału video |  |  |
| 7 | ma możliwość sterowania przez RS-232 i przez sieć LAN |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |

Extender HDMI:

Typ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

| Lp | Wymagane | Oferowane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tak/nie | Parametry |
| 1 | umożliwia przedłużanie sygnału HDMI 1080p do 100 m po jednej skrętce CAT7 |  |  |
| 2 | umożliwia wparcie dla HDMI 1.3 z 3DTV |  |  |
| 3 | ma wewnętrzne / zewnętrzne zarządzanie EDID |  |  |
| 4 | ma obsługi wysokiej jakości wielokanałowego dźwięku (Dolby TrueHD / DTS aster Audio) w sygnale HDMI 1.3 |  |  |
| 5 | ma zakręcane złącza zasilania pozwalające uniknąć samoczynnego rozłączenia zasilania |  |  |
| 6 | ma wbudowany kanał zwrotny podczerwieni pozwalający na kontrolę urządzeniami wysyłającymi sygnał z miejsca gdzie jest zamontowany odbiornik |  |  |
| 7 | ma metalową obudowę |  |  |
| 8 | ma całkowicie cyfrową transmisję dla zerowych strat w sygnale |  |  |
| 9 | jest zgodny z HDMI i HDCP |  |  |
| 10 | pasmo wzmacniacza wideo: 225 MHz (do 12-bit YUV 4:4:4 @ 1080p60 |  |  |
| 11 | poziomy wejściowe video: 1.2 Volts p-p |  |  |
| 12 | poziomy wejściowe sygnałów DDC: 5 Volts p-p (TTL) |  |  |
| 13 | ma złącze wejściowe HDMI: Typ A 19-pin (żeńskie) |  |  |
| 14 | ma złącze transmisji: RJ-45 ekranowany |  |  |
| 15 | ma zewnętrzny zasilacz 5V DC |  |  |

Rozdzielacz HDMI:

Typ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

| Lp | Wymagane | Oferowane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tak/nie | Parametry |
| 1 | ma wejścia 1xHDMI i wyjścia 2xHDMI |  |  |
| 2 | pasmo przenoszenia na kanał: 2,25 Gbps |  |  |
| 3 | zgodność z HDMI 1.3 i HDCP |  |  |
| 4 | możliwość ustawienia parametrów EDID |  |  |

Jednostka centralna systemu sterowania

Typ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

| Lp | Wymagane | Oferowane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tak/nie | Parametry |
| 1 | pamięć SDRAM 512 MB, pamięć FLASH 4GB |  |  |
| 2 | slot karty pamięci MMC |  |  |
| 3 | 8 portów wyjściowych IR/ jednokierunkowych RS-232 |  |  |
| 4 | 8 portów I/O |  |  |
| 5 | 8 wyjść przekaźników niskonapięciowych |  |  |
| 6 | port RS-232/422/485 z prędkością transmisji do 115,2 kbps |  |  |
| 7 | 2 porty RS-232 z prędkością do 115,2 kbps |  |  |
| 8 | ma port magistrali systemowej z zasilaniem 24V/15W, do komunikacji z innymi urządzeniami systemu |  |  |
| 9 | 2 porty USB dla pamięci zewnętrznej do 1TB oraz urządzeń HID |  |  |
| 10 | ma port Ethernet 10/100 Mbps; auto-switching; auto-negotiating; autodiscovery; full/half duplex; industry-standard TCP/IP stack; UDP/IP; CIP; DHCP; SSL; SNMP; IPv4 or IPv6; Active Directory; IIS v.6.0 Web Server; |  |  |
| 11 | jest przystosowany do montażu w rack 19’’ |  |  |

Kablowy panel dotykowy 5,7”

Typ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

| Lp | Wymagane | Oferowane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tak/nie | Parametry |
| 1 | jest panelem wolnostojącym - stołowym |  |  |
| 2 | wyświetlacza: przekątna 5,7", proporcje 4:3, membrana rezystancyjna, technologia aktywna matryca TFT, podświetlenie fluorescencyjne, rozdzielczość 640x480, kąt widzenia 160 stopni w poziomie i +80/-70 w pionie, jasność 350 nits, kontrast 400:1, głębia kolorów 18bit (256 tys kolorów) |  |  |
| 3 | posiada przynajmniej 17 programowalnych przycisków |  |  |
| 4 | ma przynajmniej dwie diody dwukolorowe (kolor czerwony i zielony) do sygnalizowania sygnałów zwrotnych |  |  |
| 5 | posiada pamięć: RAM 32 MB, FLASH 32 MB |  |  |
| 6 | ma port Ethernet PoE 10BaseT/100BaseTX, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, TCP/IP, UDP/IP, CIP, DHCP, IEEE 802.3U & 802.3af |  |  |
| 7 | ma port magistrali systemowej z zasilaniem 24V/15W, do komunikacji z innymi urządzeniami systemu |  |  |
| 8 | wyposażony w port video (pozwalający na podgląd video na żywo) zbalansowany i niezbalansowany |  |  |

Kablowy panel dotykowy 2,8”

Typ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

| Lp | Wymagane | Oferowane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tak/nie | Parametry |
| 1 | jest panelem przeznaczonym do zabudowy na ścianie |  |  |
| 2 | wyświetlacza: przekątna 2,8", proporcje 4:3, membrana rezystancyjna, technologia aktywna matryca TFT, podświetlenie LED, rozdzielczość 240x320, kąt widzenia 150 stopni w poziomie i +75/-55 w pionie, jasność 350 nits, kontrast 500:1, głębia kolorów 16bit (64 tys kolorów) |  |  |
| 3 | posiada przynajmniej 6 programowalnych przycisków |  |  |
| 4 | ma przynajmniej dwie diody dwukolorowe do sygnalizowania sygnałów zwrotnych |  |  |
| 5 | posiada pamięć: RAM 128 MB, FLASH 256 MB |  |  |
| 6 | ma port Ethernet PoE 10BaseT/100BaseTX, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, TCP/IP, UDP/IP, CIP, DHCP, IEEE 802.3U & 802.3af |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |

Monitor LCD 24"

Typ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

| Lp | Wymagane | Oferowane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tak/nie | Parametry |
| 1 | wielkość ekranu 24" |  |  |
| 2 | kolor obudowy: czarny, wykończenie matowe, kolor ramki ekranu: czarny |  |  |
| 3 | menu OSD dostępne z przycisków na obudowie |  |  |
| 4 | możliwość regulacji wysokości min 130 mm |  |  |
| 5 | wbudowane głośniki |  |  |
| 6 | wejście słuchawkowe |  |  |
| 7 | czujnik natężenia oświetlenia |  |  |
| 8 | wbudowany Hub USB 1 na 4 |  |  |
| 9 | możliwość montażu – Vesa 100x100mm |  |  |
| 10 | możliwość regulacji kąta nachylenia ekranu od -5 do +30 stopni |  |  |
| 11 | możliwość założenia blokady Kensington |  |  |
| 12 | maksymalny pobór mocy 29 W |  |  |
| 13 | funkcje PIVOT |  |  |
| 14 | obsługuje rozdzielczości: 1920 x 1200; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480 |  |  |
| 15 | ma wejścia sygnałowe minimum: 1 x DVI-D (z HDCP), 1 x mini D-sub 15 pin, 1 x DisplayPort, 1 x HDMI |  |  |
| 16 | urządzenie ma parametry: Typ panelu: TN, Podświetlenie ekranu: W-LED, Wielkość plamki: 0,270mm, rozdzielczość znamionowa 1920 x 1200 (60 Hz), kontrast 25000:1, jasność (cd/m2): 250, czas reakcji (ms): 5 ISO |  |  |
| 17 | zasilanie 230V, zasilacz zintegrowany |  |  |
| 18 | posiada certyfikaty: TCO 5.2, Energy Star 5.0, EPEAT Gold |  |  |

Procesor audio z cyfrową obróbką sygnałów

Typ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

| Lp | Wymagane | Oferowane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tak/nie | Parametry |
| 1 | charakteryzuje się otwartą strukturą oprogramowania, które pozwala na takie zaprogramowanie urządzenia, aby można było w ramach ilości fizycznych wejść i wyjść audio stworzyć system dźwiękowy o dowolnych parametrach struktury przesyłu sygnałów, implementacji dowolnych elementów odpowiedzialnych za ich obróbkę dynamiczną i barwową oraz pozwala na zaprogramowanie dowolnej funkcjonalności systemu, po ustaleniach szczegółów funkcjonalnych z użytkownikiem |  |  |
| 2 | umożliwia sterowanie systemem dźwiękowym za pomocą systemów centralnego sterowania, poprzez przesył z i do urządzenia komend logicznych za pomocą protokołu RS-232 lub też sieci Ethernet. Ponadto urządzenie musi zapewnić możliwość jego sterowania za pomocą darmowych aplikacji dostępnych w internecie |  |  |
| 3 | Zastosowany procesor pozwala na rozbudowę systemu dźwiękowego w przyszłości przy zastosowaniu kompatybilnych urządzeń, wykorzystujących to samo oprogramowanie oraz współdzielących ze sobą zasoby narzędzi oprogramowania służących do obróbki sygnałów dźwiękowych, jak też zasobów pamięci danych logicznych |  |  |
| 4 | minimum 10 wejść mikrofonowo-liniowych, zbalansowanych |  |  |
| 5 | minimum 6 wyjść mikrofonowo-liniowych, zbalansowanych |  |  |
| 6 | możliwość wyposażenia torów audio w bloki obróbki sygnału służące dostosowaniu parametrów audio, co najmniej takie jak: Tory mikrofonowe (możliwość regulacji wzmocnienia na wejściu (GAIN) w przetwornikach analogowo-cyfrowych w zakresie nie mniejszym niż 64 dB, automatyczna bramka szumów, filtr górnoprzepustowy, parametryczny korektor siedmio-pasmowy, o szerokości filtra mieszczącej się w zakresie nie mniejszym niż 0,012 - 3,75 oktawy i zakresie pracy -28/+12 dB., kompresor, niezależna regulacja głośności dla każdego z torów mikrofonowych). Tory źródeł liniowych (możliwość regulacji wzmocnienia na wejściu (GAIN) w przetwornikach analogowo-cyfrowych w zakresie nie mniejszym niż 64 dB., parametryczny korektor siedmio-pasmowy, o szerokości filtra mieszczącej się w zakresie nie mniejszym niż 0,012 - 3,75 oktawy i zakresie pracy -28/+12 dB., kompresor/limiter, leveler, niezależna regulacja głośności dla każdego z torów liniowych). Tory wyjściowe (urządzenia dynamiczne służące możliwości wprowadzenia priorytetów poszczególnych źródeł dźwięku nad innymi, korektor parametryczny pięciopasmowy, o szerokości filtra mieszczącej się w zakresie nie mniejszym niż 0,012 - 3,75 oktawy i zakresie pracy -28/+12 dB., linie opóźniające dające możliwość wprowadzenia opóźnień w zakresie nie mniejszym niż 20ms - 1750 ms, automatyczny, 3-pasmowy eliminator sprzężeń akustycznych, pracujący w czasie rzeczywistym). Za komutację sygnałów w urządzeniu odpowiadać będzie mikser matrycujący o parametrach nie gorszych niż: liczba obsługiwanych torów wejściowych: nie mniej niż 10, liczba obsługiwanych torów wyjściowych: nie mniej niż 7, możliwość regulacji poziomu sygnałów wejściowych dla każdego z torów niezależnie w zakresie nie mniejszym niż -97dB/+10dB, możliwość niezależnego wyciszenia (funkcja MUTE) każdego z wejść i wyjść matrycy, możliwość regulacji poziomów na wyjściach miksera matrycującego dla każdego z torów wyjściowych niezależnie w zakresie nie mniejszym niż -96/+8dB |  |  |
| 7 | minimalne wymagania techniczne: zakres dynamiki >103 dB, maksymalny poziom wysterowania na wejściu: minimum 64 dB, częstotliwość próbkowania 48 kHz, przetworniki analogowo/cyfrowe i cyfrowo/analogowe: 24 bit, niezależne zasilanie Phantom na każdym wejściu +48VDC, maksymalny poziom na wyjściu symetrycznym >23 dB, zniekształcenie nieliniowe THD +N (20Hz – 20kHz, +4dBu): - poziom liniowy: <0,006% - poziom mikrofonowy: <0,05% |  |  |
| 8 | zasilanie: 230V, obudowa metalowa, z możliwością montażu w racku |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |

Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego

Typ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

| Lp | Wymagane | Oferowane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tak/nie | Parametry |
| 1 | system odbioru dwu-antenowy, różnicowy "true diversity" |  |  |
| 2 | parametry: zakres częstotliwości transmisyjnych: UHF, zakres zmian częstotliwości transmisyjnej: > 40 MHz, skok przestrajania : 25 kHz, pasmo przenoszenia m.cz.: 25 – 18 000 Hz, zniekształcenia nieliniowe: < 1 %, stosunek sygnał/szum: 115 dB(A), rodzaj złącza wyjściowego sygnału audio: XLR, sygnał symetryczny, poziom sygnału wyj. przy dewiacji nominalnej: 12 dBu, wyjście słuchawkowe do monitorowania jack 6,3 mm 100 mW/32 Ω |  |  |
| 3 | wyświetlacz ze wskazaniem: częstotliwości transmisyjnej, poziomu obieranego sygnału antenowego w.cz., poziomu wysterowania audio, stanu naładowania ogniw zasilających nadajnik, czułości wejściowej nadajnika |  |  |
| 4 | sygnalizacja stanów alarmowych realizowana przez zmianę koloru wyświetlacza – niskiego stanu naładowania ogniw zasilających nadajnika, przesterowania toru audio, zakłócenia transmisji radiowej |  |  |
| 5 | funkcja skanowania pasma z wyszukiwaniem niezakłóconych częstotliwości transmisyjnych |  |  |
| 6 | port podczerwieni do synchronizacji z nadajnikiem w zakresie ustawienia częstotliwości transmisyjnej i czułości wejściowej nadajnika |  |  |
| 7 | port Ethernet do komputerowego sterowania i kontroli pracy systemu |  |  |
| 8 | obudowa metalowa, z możliwością montażu w racku |  |  |

Ręczny mikrofon z nadajnikiem

Typ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

| Lp | Wymagane | Oferowane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tak/nie | Parametry |
| 1 | zakres częstotliwości transmisyjnych: UHF zgodny z odbiornikiem |  |  |
| 2 | zakres zmian częstotliwości transmisyjnej: > 40 MHz |  |  |
| 3 | skok przestrajania : 25 kHz |  |  |
| 4 | moc wyjściowa w.cz.: 30 mW |  |  |
| 5 | rodzaj przetwornika: dynamiczny, kardioidalny |  |  |
| 6 | maksymalny poziom wysterowania: >150 dB SPL |  |  |
| 7 | pasmo przenoszenia m.cz.: 80 – 18 000 Hz |  |  |
| 8 | zakres zmian czułości wejściowej: > 40 dB |  |  |
| 9 | tryb przełączania czułości: skokowo, skok ≤ 6 dB |  |  |
| 10 | zniekształcenia nieliniowe: < 1 % |  |  |
| 11 | stosunek sygnał/szum: 115 dB(A) |  |  |
| 12 | wyświetlacz ze wskazaniem: częstotliwości transmisyjnej, poziomu wysterowania audio, stanu naładowania ogniw zasilających nadajnik |  |  |
| 13 | port podczerwieni do synchronizacji z odbiornikiem w zakresie ustawienia częstotliwości transmisyjnej i czułości wejściowej nadajnika |  |  |
| 14 | w rękojeści przełącznik do wyciszenia mikrofonu ze zmienianymi funkcjami: naciśnij by mówić, naciśnij by wyciszyć, przełącznik nie aktywny – wybór funkcji z menu mikrofonu |  |  |
| 15 | obudowa metalowa |  |  |
| 16 | zasilanie: 2 ogniwa AA, zapewnia czas pracy z 1 kompletem ogniw: ≥ 8 h |  |  |

Wzmacniacz linii 100V

Typ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

| Lp | Wymagane | Oferowane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tak/nie | Parametry |
| 1 | wzmacniacz czterokanałowy pracujący w technologii 100V |  |  |
| 2 | minimum 4 zbalansowane wejścia mono |  |  |
| 3 | wzmocnienie 4x120W w linii 100V |  |  |
| 4 | oddzielna regulacja dla każdego kanału |  |  |
| 5 | przyłącza Euroblock |  |  |
| 6 | chłodzenie konwekcyjne – bezgłośne |  |  |
| 7 | ochrona przed przegrzaniem i przeciążeniem |  |  |
| 8 | Anti-clip system |  |  |
| 9 | pasmo przenoszenia minimum (-3dB) 40Hz - 53kHz |  |  |
| 10 | dostosowany do montażu w szafie RACK 19” |  |  |
| 11 | możliwość łączenia kanałów: 4 x 120W w linii 100V, 2 x 120W + 1 x 240W w linii 100V, 2 x 240W w linii 100V, 1 x 120W + 1 x 360W w linii 100V, 1 x 480W w linii 100V |  |  |
| 12 | funkcja automatycznego przechodzenia w stan uśpienia („auto stand-by”) |  |  |

Głośnik sufitowy 100V

Typ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

| Lp | Wymagane | Oferowane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tak/nie | Parametry |
| 1 | głośnik sufitowy 2 drożny, coaxialny, 6.5” polipropylenowy, niskotonowy. 25 mm tweeter |  |  |
| 2 | wbudowany wysokiej klasy transformator audio, pozwalające pracować w liniach 100V oraz 8 Ohm |  |  |
| 3 | wymagana moc: 40W RMS/8Ω, 100V regulowana moc: 15/7.5/5/2.5W |  |  |
| 4 | czułość nie gorsza niż (1W/1m): 90 dB SPL |  |  |
| 5 | wymiary zewnętrzne maksymalne: 210 mm, głębokość instalacji nie większa niż: 70 mm, waga nie większa niż: 1,60 Kg |  |  |

Projektor WUXGA

Typ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

| Lp | Wymagane | Oferowane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tak/nie | Parametry |
| 1 | projektor instalacyjny 3xLCD |  |  |
| 2 | jasność min 4300 ANSI lm |  |  |
| 3 | rozdzielczość natywna 1920x1200 pikseli |  |  |
| 4 | czasookres wymiany lampy: 4000 godzin w trybie Standard i 3000 godzin w trybie High |  |  |
| 5 | kontrast statyczny 2000:1 |  |  |
| 6 | wejścia: DVI, HDMI, Component Video, S0-Video, Composite Video |  |  |
| 7 | port RS-232 – sterowanie I port LAN |  |  |
| 8 | możliwość stosowania opcjonalnych obiektywów |  |  |
| 9 | możliwość przesuwania obrazu bez zmiany kształtu „Shift |  |  |
| 10 | symulacja DICOM |  |  |
| 11 | możliwość wyświetlanie 2 obrazów PBP |  |  |
| 12 | obiektyw umieszczony centralnie |  |  |

Tablica interaktywna

Typ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

| Lp | Wymagane | Oferowane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tak/nie | Parametry |
| 1 | format - 16/9 |  |  |
| 2 | komunikacja tablicy z komputerem – port USB |  |  |
| 3 | przekątna obszaru aktywnego od 201 cm do 210 cm |  |  |
| 4 | zasilanie z sieci 230V/50Hz |  |  |
| 5 | certyfikaty: CE i zgodność z Dyrektywą RoHS |  |  |
| 6 | sposób obsługi: pisak zasilany baterią, palec |  |  |
| 7 | technologia pozycjonowania – dotykowa, pojemnościowa, zbliżeniowa – dopuszczalne technologie: rezystancyjna lub optyczna |  |  |
| 8 | część aktywna tablicy (rejestrująca dotyk) stanowi integralny element konstrukcji |  |  |
| 9 | zapewniona możliwość jednoczesnej pracy 3 osób przy tablicy. |  |  |
| 10 | wbudowane głośniki |  |  |
| 11 | zintegrowany w tablicy schowek na 4 pisaki |  |  |
| 12 | Pisak z możliwością wyboru koloru pisania, gumki, z poziomu pisaka |  |  |
| 13 | zapewniona możliwość sterowania bezprzewodowo prezentacją, zmieniania slajdów, z poziomu pisaka. |  |  |
| 14 | dostosowana do montażu na ścianie, w standardzie zestaw akcesoriów konieczny do montażu |  |  |
| 15 | możliwość opcjonalnej rozbudowy o dodatkowy Access Point tego samego producenta co tablica; służący do bezprzewodowej komunikacji tablicy z komputerem poprzez Wi-Fi oraz bezprzewodowe przesyłanie dźwięku z komputera |  |  |

Tablica interaktywna - oprogramowanie

Typ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

| Lp | Wymagane | Oferowane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tak/nie | Parametry |
| 1 | polska wersja językowa |  |  |
| 2 | sterowanie komputerem przy pomocy interaktywnej tablicy |  |  |
| 3 | funkcja rozpoznawania pisma ręcznego i jego konwersja na tekst z polskimi znakami |  |  |
| 4 | możliwość wstawiania plików wykonanych w technologii Flash, plików graficznych, animacji i filmów z wewnętrznej bazy oprogramowania obsługującego tablicę |  |  |
| 5 | funkcja rozpoznawania narysowanych odręcznie kształtów i przekształcanie ich na figury geometryczne |  |  |
| 6 | oprogramowanie zapewnia możliwość selektywnego ujawniania informacji umieszczonych na ekranie |  |  |
| 7 | możliwość wstawiania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej |  |  |
| 8 | możliwość importowania plików o rozszerzeniu .iwb |  |  |
| 9 | funkcja obracania, przesuwania i zmiany rozmiaru obiektów |  |  |
| 10 | ma zaimplementowane moduły: wymiarowania obiektów, tworzenia wykresów, symulacji pianina, symulacji suwmiarki, usuwania interpunkcji |  |  |
| 11 | współpracuje z systemami operacyjnymi Microsoft Windows XP/VISTA/7/8 |  |  |

Projektor tablicy interaktywnej

Typ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

| Lp | Wymagane | Oferowane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tak/nie | Parametry |
| 1 | wykonanie w technologii DLP |  |  |
| 2 | maksymalna moc lampy 230W |  |  |
| 3 | jasność min 3100 Ansi Lumen |  |  |
| 4 | kontrast minimum 2000:1 |  |  |
| 5 | współczynnik projekcji: 0,3:1 |  |  |
| 6 | obiektyw F=2,71, f=4,42mm |  |  |
| 7 | rozdzielczość 1280x800 |  |  |
| 8 | kąt projekcji 55,3 stopnia |  |  |
| 9 | wejścia wizyjne: 1xHDMI, 1xD-SUB, 1xS-video, 1xComposite video |  |  |
| 10 | wyjście wizyjne 1xD-SUB |  |  |
| 11 | wejścia audio 2xStereo MiniJack, 1xRCA |  |  |
| 12 | możliwość sterowania przez RS-232 i RJ-45 |  |  |
| 13 | menu w języku polskim |  |  |
| 14 | korekcja efektu trapezowego min +/- 38 stopni w pionie |  |  |
| 15 | 6-segmentowe koło kolorów |  |  |
| 16 | maksymalna głośność 33 dB |  |  |
| 17 | ręczne ustawianie ostrości obrazu |  |  |
| 14 | waga nie większa niż 7 kg |  |  |

Monitor LCD 46"

Typ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

| Lp | Wymagane | Oferowane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tak/nie | Parametry |
| 1 | wielkość ekranu 46" |  |  |
| 2 | kolor obudowy: czarny, wykończenie matowe |  |  |
| 3 | możliwość montażu – Vesa 300x300mm |  |  |
| 4 | terminarz umożliwiający zaprogramowanie godzin pracy monitora |  |  |
| 5 | regulacja pracy wentylatorów z poziomu menu OSD |  |  |
| 6 | wejścia sygnałowe minimum: DVI-D, N/OUT, HDMI, DisplayPort, Composite Video, S-video, D-SUB, RS-232 IN/OUT, LAN |  |  |
| 7 | parametry: typ panelu: S-PVA, podświetlenie ekranu: CCFL, rozdzielczość znamionowa 1920 x 1080, jasność cd/m2): 450, czas reakcji (ms): 8 g-g, kąty widzenia: 178/178 CR 10: |  |  |
| 8 | zasilanie 230V, zasilacz zintegrowany |  |  |
| 9 | posiada certyfikaty: CE,EuP, TUV GS, C-tick, Energy Star 5.0, FCC Class B, UL/C-UL lub CSA, PSB, VCCI, RoHS |  |  |
| 10 | dostępne nieodpłatne oprogramowanie producenta monitora umożliwiające sterowanie przez RS-232 oraz przez sieć LAN |  |  |
| 11 | wolny slot umożliwiający wyposażenie monitora w dodatkowe urządzenia np. komputer PC |  |  |
| 12 | możliwość sprzętowej kalibracji za pomocą programowalnej tablicy LUT o rozdzielczości co najmniej 10 bit na każdy kanał R,G,B |  |  |

Kamera sufitowa

Typ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

| Lp | Wymagane | Oferowane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tak/nie | Parametry |
| 1 | kamera kopułkowa przystosowana do montażu w suficie podwieszonym |  |  |
| 2 | sygnał wyjściowy: PAL |  |  |
| 3 | efektywna ilość pikseli: 440.000 (752H x 582V) |  |  |
| 4 | synchronizacja wewnętrzna |  |  |
| 5 | rozdzielczość: 600 linii TV |  |  |
| 6 | stosunek S/N 52 dB (AGC off) |  |  |
| 7 | minimalne oświetlenie (kolor) i. 0.05 lx (50% F 1.2, AGC HIGH) ii. 0.025 lx (25% F 1.2, AGC HIGH) |  |  |
| 8 | kontrola przysłony: DC iris |  |  |
| 9 | balans bieli: AWT (wide/narrow)/AWC/Manual |  |  |
| 10 | redukcja szumów: 3DNR NORMAL/HIGH |  |  |
| 11 | ogniskowa obiektywu: 2.8mm – 10.5mm, 3.75x vari focal |  |  |
| 12 | kąt widzenia: 100(H) x 73 (V) - 24(h) x 21 (V) |  |  |
| 13 | zakres ruchu: poziomo: 350stopni, pionowo +/- 80stopni, obrót: +/- 100stopni |  |  |

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), oświadczam, że według stanu na dzień sporządzenia oferty dane w niej zawarte oraz dane i informacje wynikające z załączonych do niej dokumentów są prawdziwe i aktualne.

......................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/ osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy