# DZP/381/34/ADZ/2016

Załącznik nr 4

# Wymagania

| Określenie wymagania | Proszę wpisać tak lub nie |
| --- | --- |
| Mikrokarty do grup krwi dla dorosłych i dla noworodków, do alloprzeciwciał odpornościowych, krwinki wzorcowe, odczynnik LISS, końcówki do pipet – mają być kompatybilne do systemu manualnego obecnie przez nas dzierżawionego z firmy DiaHem (Inkubator mikrokart, wirówka do mikrokart, czytnik mikrokart z komputerem i oprogramowaniem w języku polskim, pipety automatyczne nieelektroniczne i elektroniczne, statyw na probówki i i mikrokarty, dozownik do diluentów). |  |
| Badanie grup krwi dorosłych ABO (anty-A, anty-B) i Rh (anty-D dwie różne serie) plus rewers grupy krwi. |  |
| Potwierdzenie grup krwi dorosłych pacjentów ABO/Rh. |  |
| Badanie przeglądowe alloprzeciwciał odpornościowych pośrednim testem antyglobulinowym, na panelu trójkrwinkowym, włączając Cw. Mikrokolumny wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną. |  |
| Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi – pośredni test antyglobulinowy, kolumny wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną. |  |
| Potwierdzenie grup krwi dawców. |  |
| Krwinki wzorcowe do badania grup krwi ABO/Rh oraz krwinki wzorcowe do badania przeglądowego przeciwciał w PTA/LISS oraz materiały zużywalne zaoferowane w ilości potrzebnej do wykonania przedstawionych w zadaniu rodzajów i ilości badań uwzględniając termin przydatności po dostawie. |  |
| Mikrokarty wypełnione surowicą IgG do weryfikacji wyników wątpliwych. |  |
| Karty wypełnione żelem oraz podłożem separującym. |  |
| Karty wypełnione odczynnikami bezpośrednio przez producenta. |  |
| Odczynniki serologiczne i krwinki wzorcowe – gotowe do użycia. |  |
| Do oferty zamawiający wymaga załączenia ulotek dotyczących techniki wykonywanych badań w języku polskim. |  |
| Wymagane odczynniki (karty, krwinki wzorcowe, odczynnik LISS) muszą pochodzić od tego samego producenta. |  |
| W przypadku niedoszacowania ilości opakowań odczynników, krwinek i materiałów zużywalnych, Wykonawca dostarczy je na koszt własny w okresie obowiązywania umowy. |  |
| Termin ważności oferowanych odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych, licząc od dnia dostawy do Zamawiającego: dla mikrokart – minimum 9 miesięcy, dla krwinek wzorcowych – minimum 1 miesiąc, dla pozostałych odczynników i materiałów zużywalnych – minimum 9 miesięcy. |  |
| Każde jednostkowe opakowanie produktu opisane przez producenta: nazwa, seria, termin ważności. Nie dopuszcza się dzielenia opakowań handlowych. |  |
| Dostawa odczynników (poza krwinkami wzorcowymi) do 5 dni od momentu wpłynięcia zamówienia do Wykonawcy. |  |
| Dostawa odczynników krwinkowych wg harmonogramu transportem monitorowanym pod względem temperatury (2-8 ºC) - przykładowy wydruk jako załącznik do oferty. |  |
| Wykonawca zapewnia certyfikaty kontroli jakości dla każdego rodzaju i serii odczynników (dopuszcza się przesyłanie drogą elektroniczną). |  |
| Temperatura przechowywania wszystkich mikrokart – pokojowa (18-25 st. C). |  |
| Oferowane produkty zaokrąglić do pełnych opakowań handlowych w górę. |  |
| Wykonawca dostarczy karty charakterystyk dla substancji niebezpiecznych wraz z pierwszą dostawą. |  |
| Uwaga: Odpowiedź „NIE” spowoduje odrzucenie oferty, jako niespełniającej wymagań. |  |

………………………………..

podpis Wykonawcy